製作再生肥皂用具及材料資料來源屏東縣環保局網站

一、用具：

1、耐熱容器（容量500㏄以上，如塑膠碗，反應用）

2、塑膠飲料杯（200㏄以上）、養樂多瓶子（量杯用）

3、一支回收竹筷（攪拌用）

4、二個布丁杯（盛裝成品用）

二、材料：

1、鹼片（氫氧化鈉）20公克

2、回收油150㏄

3、水40㏄

再生肥皂製作流程

- 於耐熱容器（容量500㏄以上）置入40㏄清水

- 秤取鹼片（氫氧化納）20公克小心加入耐熱容器

- 小心攪拌至完全溶解（會放熱且有鹼性氣體產生，避免吸入）

- 邊攪拌邊緩慢加入150㏄回收油

- 小心攪拌至黏稠狀（約2-3分鐘）

- 分裝至小容器（約兩個布丁杯）

- 靜置2-3天使結塊後倒出小容器

- 日曬2-4週使完全硬化

- 成品可用於清洗衣物